制表时间：2024-11-04 15:57:19 	 制表单位：陕西中岩物联信息科技

内部位移监测数据报表

| 开始时间 | 2024-10-28 15:56:52 | 结束时间 | 2024-11-04 15:56:52 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测类型 | 内部位移 | 监测点 | CX |
| 监测设备 | 测斜仪 | 安装位置 | 堆积坝 |

监测数据统计值

| 监测参数 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5米深X(mm) | 1.13 | 1.12 | 1.13 |
| 5米深Y(mm) | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 10米深X(mm) | -1.87 | -1.86 | 1.86 |
| 10米深Y(mm) | -0.40 | -0.39 | 0.39 |
| 15米深X(mm) | -0.05 | -0.04 | 0.04 |
| 15米深Y(mm) | -0.80 | -0.79 | 0.79 |

监测数据图表